Control 1 - Conceptos Básicos

Tecnologías inalámbricas

Segundo semestre de 2024

Nombre: ______________________________________________     RUT: __________________

Al momento de iniciar el control, el/la estudiante declara conocer los principios éticos relacionados con la ejecución de evaluaciones, y las sanciones asociadas a sus faltas según lo indicado en los reglamentos pertinentes.

Nota final: 1+6*(puntaje obtenido)/14

Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique sus respuestas (1pto c/u)

- Debido a que los dBm son unidades de potencia, pueden sumarse directamente.

- Un ejemplo de modulación compleja es la modulación 16QAM, dado que permite mapear la información en símbolos en lugar de bits

- El conjunto de datos que forma una unidad básica de información se conoce como trama.

- La tecnología celular 1G permitía transmitir datos a baja velocidad.

Defina (2ptos c/u):

- Decibel

- Espectro radioeléctrico

- Embotellamiento de última milla

Resuelva (4 ptos):

- Determine cuál debe ser la ganancia de una antena que está recibiendo una señal con potencia -40 dBm, para que a la entrada del receptor exista una potencia de 0,5 mW.

Pauta de Corrección

Verdadero o Falso:

  - FALSO. Debido a que los dBm poseen dimensión y no constituyen un cociente o comparación, no pueden sumarse directamente.

  - VERDADERO.

  - FALSO. El conjunto de datos que constituye una unidad básica de información se conoce como paquete.

  - FALSO. Si bien se hicieron pruebas de transmisión de datos a baja velocidad, el estándar 1G no incluye transmitir datos.

- Respuesta correcta y justificada: 1 punto c/u

- Respuesta correcta pero incorrectamente justificada: 0,5 puntos c/u

- Respuesta incorrecta: 0 punto c/u

Definiciones:

  - Decibel: Unidad adimensional de comparación, utilizada para calcular, entre otras figuras de mérito, ganancias o pérdidas en un enlace de comunicación. Se define con la fórmula dB = 10*log(P1/P2), donde P1 y P2 son unidades de potencia.

  - Espectro radioeléctrico: Todo el conjunto de ondas de naturaleza electromagnética, las que son segmentadas según frecuencia/longitud de onda para diversos usos. La relación entre frecuencia y longitud de onda viene dada por λf = c, donde c: velocidad de la luz.

  - Embotellamiento de última milla: Hace referencia a la restricción de recursos que ocurre a nivel de red de acceso. Debido a que tanto las redes core como los terminales poseen recursos de ancho de banda y/o procesamiento en cantidad suficiente, se presentan problemas de tráfico cuando un terminal intenta acceder a la red core, a través de la red de acceso o última milla entre el proveedor del servicio y el terminal del usuario.

- Definición correcta y completa: 2 puntos c/u

- Definición incompleta: 1 punto c/u

- Definición incorrecta: 0 punto c/u

Problema:

El receptor requiere recibir una potencia de 0,5 mW. Esto corresponde a una potencia en dBm de

PRx = 10*log(0,5) = 10*(-0,3) = -3 dBm (2 puntos)

La potencia recibida en el receptor corresponde a

PRx = Pr + G, donde Pr= -40 dBm, potencia recibida en la antena, G: Ganancia de la antena. (1 punto)

G = -3 + 40 = 37 dB. (1 punto)